# 六目模组-双目/四目通道支持格式

## 验证状态

已板端验收（2026-08-18 枚举）：本页格式、分辨率、帧率与并发限制均为 RK3588 板端经内核 UVC (V4L2) 实测，非历史 macOS 资料。设备节点编号随腕部相机插入而变化，见下。

六目模组的项目角色、配对与输出见 03-杨总六目摄像头。

## 设备节点映射（2026-08-18 实测）

腕部相机 SL/JHHSW（1bcf:2d52）插入后占用 video2~video5，JHH04 节点从历史 /dev/video2 顺延为 /dev/video6。

| 通道 | USB ID | 数据流节点 | 第二节点 | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JHH04 四目侧 | 1bcf:2d51 | /dev/video6 | /dev/video7（空） | /dev/media3 |

第二节点（video1 / video7）枚举无视频格式，为 UVC 第二 Video Interface，当前固件未启用数据流。

## 支持格式总表（`--list-formats-ext` 实测）

### JHH02 双目侧 — `/dev/video0`

| 像素格式 | 分辨率 | 帧率档位（Discrete） |
| --- | --- | --- |
| YUYV (4:2:2) | 4000×1200 | 30.000 fps（仅此一档） |

### JHH04 四目侧 — `/dev/video6`

| 像素格式 | 分辨率 | 帧率档位（Discrete） |
| --- | --- | --- |
| YUYV (4:2:2) | 3104×480 | 60.000 fps、30.000 fps |

与 03-杨总六目摄像头 中历史 macOS 资料（420v NV12@30、yuvs YUYV@5）不同，当前 Linux 枚举仅 MJPG 与 YUYV 两格式，YUYV 帧率为 60/30，无 5fps 档。

## 单帧数据量与带宽

| 通道 | 格式 | 单帧数据量 | 30fps 带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| JHH02 双目 | MJPG 4000×1200 | ~0.35 MB（实测 60 帧 21MB） | ~84 Mbps |
| JHH04 四目 | YUYV 3104×480 | ~2.84 MB | ~682 Mbps |
| JHH04 四目 | MJPG 3104×480 | ~0.3 MB | ~72 Mbps |

## 帧率设置行为（`--set-parm` 实测）

帧率为 Discrete 离散档，非 Continuous。v4l2-ctl --set-parm=<fps> 设任意中间值均被驱动就近取整回 30fps，无法降到 30 以下：

| 请求 set-parm | 实际生效（get-parm 读回） |
| --- | --- |
| 30 | 30.000 fps |
| 20 / 15 / 10 / 5 / 1 | 全部 30.000 fps |

结论：YUYV 最低帧率即 30fps，无法通过降帧率降低带宽占用。

## 并发启流限制

现象：JHH02 MJPG + JHH04 YUYV 同时启流时，后启动的一路 VIDIOC_STREAMON 返回 -1 (No space left on device)（ENOSPC），落盘 0 字节。

顺序无关：JHH02 先启或 JHH04 先启，结果相同（后启动的 YUYV 失败）。

非 USB 带宽瓶颈：两路均在 USB 3.0（Bus 06, 5000M SuperSpeed），YUYV 85 MB/s + MJPG 15 MB/s ≈ 100 MB/s，远低于 USB 3.0 有效带宽（~400 MB/s）。

性质：ENOSPC 为 UVC 设备固件在 STREAMON 时的 USB 带宽/资源协商失败，属设备固件限制（候选：固件对同 hub 多路并发、或 MJPG+YUYV 跨格式混流的带宽预留限制）。

## 待确认

两路同为 MJPG（或同为 YUYV）时的并发表现尚未实测，用于区分「跨格式混流限制」与「同 hub 多路并发限制」。

历史资料见 09-开始做/08-摄像头开发/04-六目摄像头/（05-六目摄像头信息、06-hub芯片2.0限制摄像头）。